Форма С-1

| УО «ГрГУ им. Я. Купалы» |  | Код по ОКУД |  | 0501030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |
|  |  | проректор_______ | ________ |  | _Н.И. Войтко |  |
|  |  | (должность) | (подпись) |  |  |  |
|  |  | «___» _____________ 2019 |  |  |  |  |

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, созданная согласно приказу от 05.04.2017 № 397 в составе:

председателя комиссии: начальника АХУ Касяна Р.И.;

членов комиссии: гл. инженера-нач. отдела ОРиС  Качанова В.И.,  начальника отдела ЭЗиС  Балагаева В.В, инженера по ремонту оборудования зданий и сооружений Геца  Г.Г., инженера отдела ОРиС Анниковой О.В. составила настоящий акт в том, что в результате обследования борцовского зала по ул. Захарова, 32/2 в г. Гродно выявлено, что деревянный пол пришел в негодность: доска пола и лаги прогнили, кирпичные столбики разрушены. Отделка стен и потолков местами отслоилась, на стенах имеются трещины и выбоины.

Комиссия решила, что необходимо выполнить текущий ремонт борцовского зала.

Стесненные и усложненные условия производства работ отсутствуют.

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

определяются при производстве работ

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют.

Председатель комиссии: начальник АХУ            _____________     Р.И. Касян

(должность)                      	       (подпись)                    (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:      гл. инж.-нач ООРиС            ____________ 	В.И. Качанов

(должность)           	     	        (подпись)                      (инициалы, фамилия)

начальник отдела ЭЗиС       _____________     В.В. Балагаев

(должность)                      	        (подпись)                        (инициалы, фамилия)

инженер по ремонту

оборудования  зданий

и сооружений                      _____________     	Г.Г. Гец

(должность)                      	        (подпись)                        (инициалы, фамилия)

инженер отдела  ОРиС        _____________     О.В. Анникова

(должность)                      	        (подпись)                         (инициалы, фамилия)

| Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| Потолок |  |  |  |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от известковых красок | 100м2 | 2 |  |
|  | Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м | 100м2 | 2 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100м2пов | 2 |  |
|  | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 100м2 | 2 |  |
| Мусор |  |  |  |  |
|  | Погрузка вручную и вывоз сподручных и навалочных грузов (отходов) | Т | 4 |  |
| Замена дверного блока |  |  |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100м2 | 0,0294 |  |
|  | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2 | 100 м2 | 0,0294 | Дверной блок внутренний деревянный, глухой, щитовой, с наплавом и порогом |
|  | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2 | 100 м2 | 0,0294 |  |
|  | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100м2 | 0,025 |  |
|  | Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная | 100м2 | 0,025 |  |
| Пол |  |  |  |  |
|  | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов | 100м | 0,6 |  |
|  | Разборка дощатых покрытий полов | 100м2 | 2 |  |
|  | Разборка лаг из досок и брусков | 100м2 | 2 |  |
|  | Разборка кирпичных столбиков под лаги | 100м2 | 2 |  |
|  | Уплотнение грунта гравием | 100м2 | 2 |  |
|  | Укладка лаг из досок по кирпичным столбикам площадью пола свыше 10 м2 | 100м2 | 2 |  |
|  | Устройство покрытий толщиной 60 мм из брусков | 100м2 | 2 |  |
|  | Устройство деревянных плинтусов | 100м | 0,6 |  |
|  | Шлифовка полов | 100м2 | 2 |  |
|  | Шпатлевка полов | 100м2 | 1 |  |
|  | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов | 100м2 | 2 |  |
| Стены |  |  |  |  |
|  | Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски | 100м2 | 0,65 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100м2пов | 3,26 |  |
|  | Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных масляной краской с полной расчисткой старой краски | 100м2 | 2,61 |  |

Составил: инженер отдела ОРиС 				О.В.Анникова